22 stycznia 1998

# POROZUMIENIE

## DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA JEDNOLITYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ

ZAMONTOWANE I / LUB UŻYWANE NA POJAZDACH SAMOCHODOWYCH ORAZ

WARUNKÓW WZAJEMNEGO UZNAWANIA HOMOLOGACJI UDZIELONYCH NA

PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH */

(Nowelizacja 2, zawierająca poprawki obowiązujące od dnia 16 października 1995 r.)

__________

Załącznik 103: Regulamin nr 104

Data wejścia w życie: 15 stycznia 1998

## JEDNOLITE PRZEPISY DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH

DLA POJAZDÓW DŁUGICH I CIĘŻKICH I ICH PRZYCZEP

__________

## ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

__________

*/	Poprzednia nazwa Porozumienia:

Porozumienie Dotyczące Przyjęcia Jednolitych Warunków Homologacji i Wzajemnego Uznawania Homologacji dla

Pojazdów Samochodowych, Wyposażenia i Części, sporządzone w Genewie, dnia 20 marca 1958 r.

Regulamin nr 104

strona 2

### Regulamin nr 104

JEDNOLITE PRZEPISY DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH DLA

POJAZDÓW DŁUGICH I CIĘŻKICH I ICH PRZYCZEP

SPIS TREŚCI

REGULAMIN											                 Strona

1.	Zakres  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         5

2.	Określenia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         5

3.	Wystąpienie o homologację    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         7

4.	Nazwy handlowe i inne znaki  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         8

5.	Homologacja  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         8

6.	Wymagania ogólne  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         9

7.	Wymagania szczegółowe  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .        10

- Zmiany oraz rozszerzenie homologacji

na materiały do oznakowania odblaskowego  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .        10

9.	Zgodność produkcji .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .        11

10.	Sankcje za niezgodność produkcji   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .        11

11.	Ostateczne zaniechanie produkcji   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .        12

- Nazwy i adresy placówek technicznych

uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych

oraz nazwy i adresy organów administracji    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .         12

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1	-	Układ współrzędnych CIE; Konstrukcja goniometru zawierająca układ kątowy CIE

Załącznik 2	-	Zawiadomienie dotyczące udzielenia homologacji, jej przedłużenia, odmowy, cofnięcia lub

ostatecznego zaniechania produkcji oznakowań odblaskowych dla pojazdów długich i cięż-

kich i ich przyczep zgodnie z Regulaminem nr 104

Załącznik 3	-	Wzór znaku homologacji

Załącznik 4	-	Metoda badania

Załącznik 5	-	Określenie wymiarów oznakowania

Regulamin nr 104

strona 3

SPIS TREŚCI (ciąg dalszy)

Załącznik 6	-	Wymagania kolorymetryczne

Załącznik 7	-	Wymagania fotometryczne

Załącznik 8	-	Odporność na działanie czynników zewnętrznych

Załącznik 9	-	Wskazówki dotyczące kształtu oznakowania oraz wymagań względem mocowania

Dodatek 1 – Przykłady oznakowań odblaskowych w postaci pasów

Dodatek 2 – Przykłady konturowych oznakowań odblaskowych (z grafikami i ozna-

kowaniami wyróżniającymi);

__________

Regulamin nr 104

strona 4

- ZAKRES

Niniejsze przepisy stosuje się do homologacji oznakowań odblaskowych używanych w celu

zwiększenia widoczności i rozpozawalności pojazdów długich i ciężkich oraz ich przyczep.

- OKREŚLENIA

  - Dla celów niniejszych przepisów znajdą zastosowanie następujące określenia:

    - ‘’Oznakowanie’’ oznacza prostokątny pas lub szereg pasów przeznaczonych do umieszczenia

w sposób umożliwiający identyfikację całkowitej długości i szerokości pojazdu samochodowe-

go i jego przyczepy przy obserwacji z boku (oznakowanie boczne) lub z tyłu (oznakowanie tyl-

ne).

    - ‘’Oznakowanie konturowe’’ oznacza szereg pasów przeznaczonych do umieszczenia w sposób

ukazujący kontur pojazdu z boku (oznakowanie boczne) oraz z tyłu (oznakowanie tylne).

2.1.3.		‘’Grafiki, oznakowania wyróżniające’’ oznacza dodatkowe barwne oznakowania przeznaczone

do umieszczenia wewnątrz oznakowania konturowego, dla których gęstość powierzchniowa

współczynnika odblasku jest istotnie niższa od gęstości powierzchniowej współczynnika od-

blasku dla materiałów określonych w paragrafach 2.1.1. i 2.1.2.

2.1.4.		‘’Jednostka próbna’’ oznacza część lub całość materiału odblaskowego przeznaczonego do

użycia w celu otrzymania oznakowań określonych w paragrafach 2.1.1., 2.1.2. i 2.1.3.

2.2.		‘’Odbicie odblaskowe’’ oznacza odbicie, w którym strumień świetlny jest zawracany w kierunkach

zbliżonych do kierunku, z którego pada, przy czym własność ta jest zachowywana nawet dla

dużych zmian kierunku strumienia świetlnego.

    - ‘’Materiał do oznakowania odblaskowego’’ oznacza powierzchnię lub urządzenie, z której, po jej

kierunkowym oświetleniu znaczna część promieniowania padającego jest odbijana odblaskowo.

  - Określenia geometryczne (patrz załącznik 1, rysunek 1)

    - ‘’Środek odniesienia’’ oznacza punkt leżący na lub w pobliżu powierzchni odblaskowej, który wyz-

nacza się jako środek urządzenia w celu określenia jego charakterystyki.

    - ‘’Oś oświetlenia (symbol I)’’ oznacza odcinek prostej od środka odniesienia do źródła światła.

2.3.3.		‘’Oś obserwacji (symbol O)’’ oznacza odcinek prostej od środka odniesienia do głowicy foto-

metru.

Regulamin nr 104

strona 5

2.3.4.		‘’Kąt obserwacji (symbol )’’ oznacza kąt pomiędzy osią oświetlenia a osią obserwacji. Kąt obser-

wacji jest zawsze dodatni, a w przypadku odbicia odblaskowego jest ograniczony do małych

kątów.

    - ‘’Półpłaszczyzna obserwacji’’ oznacza półpłaszczyznę, która rozpoczyna się na osi oświetlenia,

i która zawiera oś obserwacji.

    - ‘’Oś odniesienia (symbol R)’’ oznacza wyznaczony odcinek prostej wychodzącej z środka odnie-

sienia i wykorzystywany do opisania położenia kątowego urządzenia odblaskowego.

    - ‘’Kąt oświetlenia (symbol )’’ oznacza kąt pomiędzy osią oświetlenia a osią odniesienia. Kąt oś-

wietlenia jest zwykle niewiększy od 90, ale dla dopełnienia jego pełny zakres definiuje się jako

0    180. W celu określenia pełnej orientacji kąt ten jest charakteryzowany przez dwie

składowe, 1 i 2.

    - ‘’Kąt obrotu (symbol )’’ oznacza kąt wskazujący orientację materiału odblaskowego poprzez

odpowiedni symbol w odniesieniu do obrotu wokół osi odniesienia.

    - ‘’Oś pierwsza (symbol 1)’’ oznacza oś przechodzącą przez środek odniesienia i prostopadłą do

półpłaszczyzny obserwacji.

    - ‘’Pierwsza składowa kąta oświetlenia (symbol 1)’’ oznacza kąt od osi oświetlenia do płaszczyzny

zawierającej oś odniesienia i oś pierwszą; zakres: -180  1  180.

    - ‘’Druga składowa kąta oświetlenia (symbol 2)’’ oznacza kąt od płaszczyzny zawierającej pół-

płaszczyznę obserwacji do osi odniesienia; zakres: -90  2  90.

    - ‘’Oś druga (symbol 2)’’ oznacza oś przechodzącą przez środek odniesienia i prostopadłą zarówno

do osi pierwszej jak i osi odniesienia. Dodatni zwrot osi drugiej leży w półpłaszczyźnie obserwacji

gdy -90  1  90 jak to pokazano w załączniku 1, na rysunku 1.

  - Określenia wielkości fotometrycznych

    - ‘’Powierzchniowa gęstość współczynnika odblasku (symbol R’)’’ oznacza iloraz współczynnika

światłości R na powierzchni odblaskowej przez tę powierzchnię A

(R’ = R / A)	Powierzchniowa gęstość współczynnika odblasku R’ jest wyrażana

w candelach na m2 na lx (cd  m-2  lx-1)

(R’ = I / E  A)	(Luminancja / Oświetlenie);

Regulamin nr 104

strona 6

    - ‘’Rozwartość kątowa próbki odbłyśnika (symbol 1)’’ oznacza wartość kąta przeciwległego naj-

większemu wymiarowi próbki odblaskowej, osadzonego albo w punkcie środkowym źródła oś-

wietlenia albo w punkcie środkowym odbiornika (1 = 2 = 0).

    - ‘’Rozwartość kątowa odbiornika (symbol 2)’’ oznacza wartość kąta przeciwległego największemu

wymiarowi odbiornika, widzianego ze środka odniesienia (1 = 2 = 0).

    - ‘’Współczynnik luminancji (symbol )’’ oznacza stosunek luminancji ciała do luminancji doskona-

łego rozpraszacza w jednakowych warunkach oświetlenia i obserwacji.

  - Opis Goniometru

Goniometr, który można zastosować do pomiarów odbicia odblaskowego w geometrii CIE,

zilustrowano w załączniku 1, na rysunku 2. Na ilustracji tej przyjęto umieszczenie głowicy

fotometru (O) w pionie nad źródłem światła (I). Oś pierwszą pokazano jako umocowaną na

stałe i poziomą, i usytuowaną prostopadle do półpłaszczyzny obserwacji. Możliwe jest dowol-

ne ustawienie składowych, które jest równoważne temu, pokazanemu na rysunku.

  - Określenie ‘’typu’’

Materiały do oznakowań różnych typów oznaczają materiały, które różnią się zasadniczo

w odniesieniu do:

    - Nazwy handlowej lub znaku handlowego;

    - Charakterystyk materiału odblaskowego;

2.6.3.		Części mające wpływ na własności materiałów lub urządzeń odblaskowych.

- WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

  - Wystąpienie o homolagację materiału do oznakowania odblaskowego będzie przedstawione

przez posiadacza nazwy handlowej lub znaku handlowego, a w razie potrzeby przez jego

w pełni upoważnionego przedstawiciela. Do wystąpienia będą dołączone:

    - Rysunki, w trzech kopiach, wystarczająco szczegółowe dla umożliwienia identyfikacji typu.

Rysunki pokażą geometrycznie orientację, według której materiały do oznakowania zostaną

zamontowane na pojeździe. Pokażą one również miejsce przeznaczone dla numeru homo-

logacji i symbolu identyfikacyjnego w odniesieniu do okręgu zawierającego znak homologacji;

    - Krótki opis podający charakterystyki techniczne materiałów do oznakowania odblaskowego;

Regulamin nr 104

strona 7

    - Próbki materiałów do oznakowania odblaskowego, zgodnie z wymaganiami podanymi

w załączniku 4.

- NAZWY HANDLOWE I INNE ZNAKI

  - Każdy materiał do oznakowania przedstawiony do homologacji będzie miał naniesione:

    - Nazwę handlową lub znak handlowy zgłaszającego;

4.1.2.		Znak kierunkowy ‘’GÓRA’’, który powinien być naniesiony na każdym materiale do

oznakowania, którego własności odblaskowe są zależne od kierunku obrotu mate-

riału, przynajmniej

w odległości 0.5 m jeden od drugiego na pasach,

jeden na powierzchni 100 x 100 mm2.

  - Znaki będą wyraźnie czytelne na zewnętrznej stronie materiału do oznakowania i będą

nieusuwalne.

- HOMOLOGACJA

  - Jeśli materiał do oznakowania odblaskowego przedstawiony do homologacji, zgodnie

z paragrafem 4 powyżej, spełni wymagania niniejszego Regulaminu, zostanie udzielona

homologacja na ten typ materiału do oznakowania.

  - Każdemu homologowanemu typowi materiału do oznakowania zostanie nadany numer

homologacji. Jego pierwsze dwie cyfry (00 dla Regulaminu w jego obecnej, pierwotnej

wersji) będą wskazywały na numer seryjny poprawek wprowadzających najświeższe

poprawki techniczne do Regulaminu w czasie wydawania homologacji. Ta sama Strona

Porozumienia nie może nadać tego samego numeru innemu typowi materiału do ozna-

kowania odblaskowego.

  - Zawiadomienie o udzieleniu lub odmowie, lub rozszerzeniu homologacji typu materiału

do oznakowania zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie przesłane Stronom Porozu-

mienia z 1958 roku, stosującym niniejszy Regulamin, na formularzu odpowiadającym

wzorowi w załączniku 2 do niniejszego Regulaminu.

  - Każdy materiał do oznakowania zgodny z typem homologowanym według niniejszego

Regulaminu będzie miał naniesiony, oprócz znaków opisanych w paragrafie 4.1., wyraźnie

czytelny i nieusuwalny znak homologacji międzynarodowej składający się z:

Regulamin 104

strona 8

    - Okręgu, wewnątrz którego znajduje się litera ‘’E’’, po której następuje numer wyróż-

niający kraju, który udzielił homologacji.	1/

    - Numeru niniejszego Regulaminu, po którym następuje litera ‘’R’’, myślnik i numer

homologacji zgodnie z paragrafem 5.2.

    - Następujących dodatkowych symboli wskazujących na klasę materiału:

      - ‘’C’’ dla materiału do oznakowania konturów / pasów;

5.4.3.2.		‘’D’’ dla materiału do grafik / oznakowań wyróżniających przeznaczonych na ograni-

czoną powierzchnię;

5.4.3.3.		‘’E’’ dla materiału do grafik / oznakowań wyróżniających przeznaczonych na rozsze-

rzoną powierzchnię.

  - Znak homologacji będzie widoczny i wyraźnie czytelny na zewnętrznej stronie mate-

riału do oznakowania, nieusuwalny oraz umieszczony przynajmniej:

w odstępach co 0.5 m na pasach,

jeden na powierzchni 100 x 100 mm2,

  - Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu przedstawia przykład wzoru znaku homolo-

gacji.

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Materiały do oznakowania odblaskowego będą skonstruowane w sposób zapewnia-

jący i zadawalające działanie w całym okresie ich normalnego użytkowania. Ponadto,

będą wolne od jakiejkolwiek wady projektowej bądź wytwórczej, która byłaby szkodli-

wa dla ich skutecznego działania lub dla ich utrzymania w dobrym stanie.

  - Materiały do oznakowania odblaskowego lub części do tegoż będą odporne na ich

łatwy demontaż.

______________________________

1/	1 dla Republiki Federalnej Niemiec, 2 dla Francji, 3 dla Włoch, 4 dla Holandii, 5 dla Szwecji,

6 dla Belgii, 7 dla Węgier, 8 dla Republiki Czeskiej, 9 dla Hiszpanii, 10 dla Jugosławii, 11 dla Zjedno-

czonego Królestwa, 12 dla Austrii, 13 dla Luxemburga, 14 dla Szwajcarii, 15 (wolne), 16 dla Norwegii,

17 dla Finlandii, 18 dla Danii, 19 dla Rumunii, 20 dla Polski, 21 dla Portugalii, 22 dla Federacji Rosyj-

skiej, 23 dla Grecji, 24 (wolne), 25 dla Chorwacji, 26 dla Słowenii, 27 dla Słowacji, 28 dla Białorusi,

29 dla Estonii, 30 – 36 (wolne) i 37 dla Turcji. Kolejne numery zostaną przyznane innym krajom w chro-

nologicznej kolejności ratyfikowania przez nie lub przystąpienia do Porozumienia dotyczącego Uznawa-

wania Homologacji Części i Wyposażenia Pojazdów Samochodowych, a przyznane w ten sposób nu-

mery zostaną podane przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Stronom

Porozumienia.

Regulamin nr 104

strona 9

  - Środki do zamocowania materiałów do oznakowania będą trwałe i stabilne.

6.4.		Zewnętrzna powierzchnia materiałów do oznakowania odblaskowego będzie łatwa

do utrzymania w czystości. Stąd też powierchnia ta nie będzie szorstka, a wszelkie

wypukłości, które mogą się pojawić, nie przeszkodzą w jej łatwym czyszczeniu.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

  - Materiały do oznakowania odblaskowego spełnią warunki co do kształtu i wymiarów

oraz wymagania kolorymetryczne, fotometryczne i mechaniczne przedstawione

w załącznikach 5 do 8 do niniejszego Regulaminu.

  - Reklama, składająca się z odblaskowych symboli firm, oznakowań wyróżniających

lub liter / znaków musi być umiarkowana.	2/

    - Dla materiałów do oznakowania klasy ‘’D’’ maksymalne wartości powierzchniowej

gęstości współczynnika odblasku są niewiększe od wartości określonej w załącz-

niku 7, w tabeli 2, z przeznaczeniem do zastosowania w grafikach i oznakowaniach

wyróżniających.

    - Dla materiałów do oznakowania klasy ‘’E’’ maksymalne wartości powierzchniowej

gęstości współczynnika odblasku są niewiększe od 33 % wartości określonej

w załączniku 7, w tabeli 2.

  - W zależności od charakteru materiału do oznakowania odblaskowego, uprawnione

organy mogą upoważnić laboratoria do pominięcia pewnych niepotrzebnych badań,

pod warunkiem, że takie pominięcie zostanie wzmiankowane w ‘’Uwagach’’ na

formularzu zawiadomienia o homologacji.

- ZMIANY ORAZ ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI NA MATERIAŁY DO OZNAKO-

WANIA ODBLASKOWEGO

  - O każdej zmianie materiału do oznakowania odblaskowego zostanie powiadomiony

organ administracji, który udzielił homologacji typu. Tenże organ administracji może

wówczas:

    - albo uznać, że jest mało prawdopodobne aby wprowadzone zmiany powodowały

dostrzegalne negatywne skutki, i że w każdym przypadku typ urządzenia spełnia

wymagania;

    - albo zażądać uzupełniającego sprawozdania z badań od placówki technicznej upraw-

nionej do przeprowadzania badań.

______________________________

2/	Niniejszy Regulamin w niczym nie przeszkodzi organom państwowym zakazać stosowania

reklamy odblaskowej, odblaskowych symboli firm, odblaskowych oznakowań wyróżniających i od-

blaskowych liter / znaków zdefiniowanych w paragrafie 2.1.3. niniejszego Regulaminu.

Regulamin nr 104

strona 10

  - Strony Porozumienia stosujące niniejszy Regulamin zostaną powiadomione,

zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 5.3., o potwierdzeniu lub odmowie

homologacji, z wyszczególnieniem zmian.

  - Uprawniony organ wydający świadectwo rozszerzenia homologacji nada każdemu

formularzowi zawiadomienia numer kolejny przydzielony takiemu rozszerzeniu.

- ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

Procedury zgodności produkcji będą zgodne z tymi, ustanowionymi w niniejszym

Porozumieniu, w załączniku 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), z nastę-

pującymi wymaganiami:

  - Każdy materiał do oznakowania odblaskowego homologowany zgodnie z niniej-

szym Regulaminem będzie wytwarzany w taki sposób aby był zgodny z typem

homologowanym poprzez spełnianie wymagań ustanowionych w paragrafach 6

i 7 powyżej.

  - Zgodność produkcji nie będzie kwestionowana jeśli wartość średnia pomiarów

fotometrycznych dla pięciu próbek pobranych losowo różni się na niekorzyść

o nie więcej niż 20 % od wartości podanych w załączniku 7 do niniejszego Regu-

laminu.

  - Zgodność produkcji nie będzie kwestionowana jeśli wartość średnia własności

kolorymetrycznych dla pięciu próbek pobranych losowo spełni wymagania z za-

łącznika 6 niniejszego Regulaminu, co zostanie rozsądzone na podstawie oglę-

dzin wzrokowych.

  - Organ administracji, który udzielił homologacji typu może w dowolnym czasie

skontrolować metody sterowania zgodnością stosowane w każdym z zakładów

produkcyjnych. Prawidłowa częstość takich kontroli wyniesie raz na dwa lata.

- SANKCJE ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKCJI

  - Homologacja udzielona na typ materiału do oznakowania odblaskowego stosow-

nie do niniejszego Regulaminu może być cofnięta jeśli nie są spełnione ustano-

wione wymagania lub jeśli materiał do oznakowania odblaskowego z naniesionym

znakiem homologacji nie odpowiada typowi homologowanemu.

  - Jeśli stosująca niniejszy Regulamin Strona Porozumienia wycofa udzieloną po-

przednio homologację, to powinna ona niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie

pozostałe Strony Porozumienia stosujące niniejszy Regulamin, za pomocą for-

mularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2

do niniejszego Regulaminu.

Regulamin nr 104

strona 11

- OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

Jeśli posiadacz homologacji zaprzestanie wytwarzać materiał do oznakowania

odblaskowego, homologowany zgodnie z niniejszym Regulaminem, to powinien

niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu

odpowiedniego zawiadomienia organ ten powinien zawiadomić pozostałe Strony

Porozumienia stosujące niniejszy Regulamin, za pomocą formularza zawiado-

mienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 2 do niniejszego Re-

gulaminu.

- NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPRAWNIONYCH DO

PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY

ORGANÓW ADMINISTRACJI

Strony Porozumienia stosujące niniejszy Regulamin powiadomią Sekretariat

Organizacji Narodów Zjednoczonych o nazwach i adresach placówek technicz-

nych uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych, a także o naz-

wach i adresach organów administracji udzielających homologacji, do których na-

leży przesyłać formularze zawiadomienia o udzieleniu, rozszerzeniu, odmowie lub

cofnięciu homologacji.

__________

Przetłumaczono w Instytucie Transportu Samochodowego

dla potrzeb Departamentu Administracji Ruchu Drogowego

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

Dyrektor Instytutu					              Dyrektor Departamentu

Transportu Samochodowego				       Administracji Ruchu Drogowego

prof. dr Czesław Łepkowski					   mgr inż. Jerzy Folga

Regulamin nr 104

strona 12

Załącznik 1

### Załącznik 1

### Rysunek 1

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH CIE

1:	Oś Pierwsza			I:	Oś Oświetlenia			:	Kąt obserwacji

2:	Oś Druga			O:	Oś Obserwacji			1, 2	Kąty oświetlenia

R:	Oś Odniesienia				Kąt obrotu

Układ kątowy CIE do opisywania i mierzenia materiałów do oznakowania odblaskowego. Oś pierwsza

jest prostopadła do płaszczyzny zawierającej oś obserwacji i oś oświetlenia. Oś druga jest prostopadła

zarówno do osi pierwszej jak i do osi odniesienia. Wszystkie osie, kąty i kierunki obrotu mają zwroty

dodatnie.

Uwagi:		(a)	Główną osią umocowaną jest oś oświetlenia.

- Oś pierwsza jest umocowana prostopadle do płaszczyzny zawierającej osie

obserwacji i oświetlenia.

- Oś odniesienia jest umocowana w materiale do oznakowania odblaskowego

i ruchoma stosownie do zmian 1 i 2.

Regulamin 104

strona 13

Załącznik 1

### Rysunek 2

KONSTRUKCJA GONIOMETRU ZAWIERAJĄCA UKŁAD KĄTOWY CIE

1:	Oś Pierwsza			I:	Oś Oświetlenia			:	Kąt obserwacji

2:	Oś Druga			O:	Oś Obserwacji			1, 2:	Kąty oświetlenia

R:	Oś Odniesienia			:	Kąt obrotu

P:	Materiał odblaskowy

Przedstawienie konstrukcji Goniometru zawierającej układ kątowy CIE do opisywania i mierzenia

materiałów odblaskowych. Wszystkie kąty i kierunki obrotu mają zwroty dodatnie.

Regulamin nr 104

strona 14

Załącznik 2

### Załącznik 2

ZAWIADOMIENIE

(maksymalny format:	A4	(210 x 297) )

wydane przez:	Nazwa organu administracji:

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .

dotyczące:	2/	UDZIELENIA HOMOLOGACJI

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

ODMOWY HOMOLOGACJI

COFNIĘCIA HOMOLOGACJI

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

oznakowań odblaskowych dla pojazdów długich i ciężkich i ich przyczep, stosownie do Regulaminu nr 104

Nr Homologacji:	.    .    .    .    .    .					Nr Rozszerzenia: .    .    .    .    .    .

1.	Nazwa handlowa / znak handlowy materiału do oznakowania	.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

2.	Klasa materiału do oznakowania:	C / D / E	2/	.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

3.	Nazwa i adres wytwórcy:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

4.	Jeśli występuje, nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy : .     .	.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

5.	Data przedstawienia materiału do oznakowania do badań homologacyjnych:   .    .    .    .    .    .    .    .

6.	Placówka techniczna upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych.    .    .    .    .    .    .

7.	Data sprawozdania z badań sporządzonego przez placówkę techniczną	  .    .    .    .    .    .    .    .    .

8.	Numer sprawozdania z badań sporządzonego przez placówkę techniczną .    .    .    .    .    .    .    .    .

9.	Uwagi	:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

10.	Homologacji udzielono / odmówiono /rozszerzono / cofnięto	2/	  .    .    .    .    .    .    .    .    .

11.	(Jesli wystepuje) powód / powody dla rozszerzenia:	   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Regulamin nr 104

strona 15

Załącznik 2

12.	Miejscowość:	.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

13.	Data:	   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

14.	Podpis:	   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Nazwisko:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

- W załączeniu podaje się listę dokumentów składających się na dokumentację homologacji i przechowywa-

nych przez uyprawniony organ administracji, który udzielił homologacji; Kopie mogą być dostarczone na

żądanie.

__________

______________________________

1/	Numer wyróżniający kraju, który udzielił, rozszerzył, odmówił, cofnął homologację.

2/	Niepotrzebne skreślić.

Regulamin nr 104

strona 16

Załącznik 3

### Załącznik 3

WZÓR ZNAKU HOMOLOGACJI

a = 12 mm min.

Materiał do oznakowania odblaskowego noszący powyższy znak homologacji został homologowany

w Republice Federalnej Niemiec (E1) pod numerem homologacji 0001148. Pierwsze dwie cyfry nu-

meru homologacji wskazują, że homologacja została udzielona zgodnie z wymaganiami Regulaminu

nr 104 w jego wersji pierwotnej. Symbol ‘’C’’ wskazuje na klasę materiału odblaskowego przeznaczo-

nego do oznakowania konturów / pasów. Symbol ‘’D’’ będzie wskazywać na materiał do grafik / ozna-

kowań wyróżniających przeznaczonych na ograniczoną powierzchnię, a symbol ‘’E’’ – na materiał do

grafik / oznakowań wyróżniających na rozszerzoną powierzchnię.

Uwaga:	Numer homologacji i symbol dodatkowy powinny być umieszczone w pobliżu okręgu i albo

nad lub pod literą ‘’E’’, lub też na lewo lub na prawo od tej litery. Cyfry numeru homologacji

powinny znajdować się po tej samej stronie litery ‘’E’’ i być skierowane w tym samym kierun-

ku. Numer homologacji i symbol dodatkowy powinny być umieszczone po przeciwnych stro-

nach średnicy okręgu. W celu uniknięcia pomylenia z innymi symbolami nie należy stosować

cyfr rzymskich do numeru homologacji.

__________

Regulamin nr 104

strona 17

Załącznik 4

### Załącznik 4

METODA BADANIA

PRÓBKI DO BADANIA

- W laboratorium badawczym zostanie przedłożonych pięć próbek do badania reprezentujących

albo pasy albo arkusze materiałów do oznakowania odblaskowego. W przypadku pasów nale-

ży dostarczyć odcinki o długości conajmniej 3 metrów; w przypadku płaszczyzn należy dostar-

czyć arkusze o powierzchni conajmniej 500 x 500 mm2.

- Próbki do badania będą reprezentatywne dla bieżącej produkcji i wykonane zgodnie z zalece-

niami wytwórcy(ców) materiałów do oznakowania odblaskowego.		1/

- Po sprawdzeniu wymagań ogólnych (paragraf 6 niniejszego Regulaminu) oraz wymagań doty-

czących kształtu i wymiarów (załącznik 5), próbki zostaną poddane badaniu na wytrzymałość

cieplną, opisanemu w załączniku 8 do niniejszego Regulaminu, a następnie poddane bada-

niom opisanym w załącznikach 6 i 7.

- Pomiary fotometryczne i kolorymetryczne mogą być przeprowadzone na pięciu próbkach.

Z pomiarów tych powinny być wyciągnięte wartości średnie.

- Do przeprowadzenia pozostałych badań należy użyć próbek, które nie zostały poddane po-

przednio jakimkolwiek badaniom.

__________

______________________________

1/	Próbki materiałów do oznakowania odblaskowego przeznaczone do badania będą

naniesione na odtłuszczone płyty aluminiowe, o zaokrąglonych krawędziach, o grubości 2 mm, i bę-

dą kondycjonowane przed poddaniem ich badaniom przez 24 godziny w temperaturze 23C  2C

oraz w wilgotności względnej 50 %  5 %.

Regulamin nr 104

strona 18

Załącznik 5

### Załącznik 5

OKREŚLENIE WYMIARÓW OZNAKOWANIA

- BOCZNE I TYLNE OZNAKOWANIE PASAMI

  - Wymagania ogólne

Oznakowania będą wykonane z pasów materiału odblaskowego.

  - Wymiary

    - Szerokość bocznego i / lub tylnego materiału do oznakowania wyniesie 50 mm + 10 / - 0 mm.

1.2.2.	Minimalna długość jednego elementu materiału do oznakowania odblaskowego będzie taka,

że możliwe będzie naniesienie na tej długości przynajmniej jednego widocznego znaku homo-

logacji.

__________

Regulamin nr 104

strona 19

Załącznik 6

### Załącznik 6

WYMAGANIA KOLORYMETRYCZNE

- Materiały do oznakowania odblaskowego będą albo barwy białej albo żółtej. Grafiki i / lub

oznakowania wyróżniające mogą być dowolnej barwy.

- Dla pomiarów spektrofotometrem zgodnie z przepisami zawartymi w dokumencie CIE

nr 15 (1971) i przy oświetleniu standartowym źródłem światła CIE – D65 pod kątem 45

do normalnej, i obserwacji wzdłuż normalnej (geometria pomiaru 45 / 0), barwa mate-

riału w stanie nowym będzie mieścić się w polu barwowym wyznaczonym przez współ-

rzędne chromatyczności podane w tabeli 1, i będzie odpowiadać współczynnikowi lumi-

nancji .

| Tabela 1 Współrzędne Chromatyczności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barwa | 1 2 3 4 | Współczynnik luminancji  |
| x [1] żółta y [1] | 0.545 0.487 0.427 0.465 0.454 0.423 0.483 0.534 |  0.16 |
| x [1] biała y [1] | 0.300 0.385 0.345 0.260 0.270 0.355 0.395 0.310 |  0.25 |

Regulamin nr 104

strona 20

Załącznik 6

- Przy oświetleniu standartowym źródłem światła CIE typu A dla kąta oświetlenia 1 = 2  = 0

lub jesli ten powoduje powstanie bezbarwnego odbicia powierzchniowego, to dla kąta

1 = 0, 2 = +5 i pomiarze dla kąta obserwacji  = 20’, barwa materiału w stanie nowym

będzie mieścić się w polu barwowym wyznaczonym przez współrzędne chromatyczności

podane w tabeli 2.

| Tabela 2 Współrzędne Chromatyczności |  |
| --- | --- |
| Barwa | 1 2 3 4 |
| x [1] żółta y [1] | 0.585 0.610 0.520 0.505 0.385 0.390 0.480 0.465 |
| x [1] biała y [1] | 0.373 0.417 0.450 0.548 0.402 0.359 0.513 0.414 |

Uwaga:	Ponieważ problem barw materiałów do oznakowania odblaskowego w warunkach obserwacji

nocnej jest obecnie przedmiotem studiów Komitetu Technicznego CIE TC 2.19, należy przy-

jąć, że powyższe wartości graniczne mają jedynie charakter tymczasowy i będą poprawione

później, po zakończeniu prac przez Komitet Techniczny CIE TC 2.19.

__________

Regulamin nr 104

strona 21

Załącznik 7

### Załącznik 7

WYMAGANIA FOTOMETRYCZNE

- Przy oświetleniu standartowym źródłem światła CIE typu A i pomiarze zalecanym przez Publi-

kację CIE nr 54, 1982, wartości powierzchniowej gęstosci współczynnika odblasku R’ w can-

delach na m2 na lux dla powierzchni odblaskowych barwy żółtej lub białej, w stanie nowym bę-

dą conajmniej równe tym, wskazanym w tabeli 1.

- Minimalne wartości dla powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku

Wymagania fotometryczne dla oznakowań odblaskowych Klasy C:

| TABELA 1 Minimalne wartości dla powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku R’ [cd  m-2  lx-1] |  |
| --- | --- |
| Kąt obserwacji  [] | Kąt oświetlenia  [] |
|  = 0.33 (20’) | 1 0 0 0 0 2 5 30 40 60 |
| ### Barwa żółta biała | 300 130 75 10 450 200 90 16 |

Regulamin nr 104

strona 22

Załącznik 7

  - Maksymalne wartosci dla powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku

Wymagania fotometryczne dla grafik lub oznakowań wyróżniających Klasy D:

| TABELA 2 Maksymalne wartości dla powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku R’ [cd  m-2  lx-1] |  |
| --- | --- |
| Kąt obserwacji  [] | Kąt oświetlenia  [] |
|  = 0.33 (20’) | 1 0 0 0 0 2 5 30 40 60 |
| dla dowolnej barwy | 150 65 37 5 |

Uwaga:		Jeśli dostarczona próbka posiada znak kierunkowy, wówczas wymagane wartości

obowiązują jedynie dla wskazanej orientacji materiału. Dla próbki do badania bez

znaku kierunkowego, wymagane wartości obowiązują zarówno dla orientacji 0 jak

i 90.

Regulamin nr 104

strona 23

Załącznik 8

### Załącznik 8

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych

  - Opis badania – Do każdego badania zostaną pobrane dwie jednostki próbne (patrz paragraf

    - niniejszego Regulaminu). Jedna z jednostek próbnych będzie przechowywana w ciem-

nym i suchym pojemniku dla dalszego wykorzystania jako ‘’próbka wzorcowa nie wystawiona

na działanie czynników zewnętrznych’’.

Druga z jednostek próbnych zostanie poddana oświetleniu źródłem światła zgodnie z normą

ISO 105 – B02 – 1978, Sekcja 4.3.1; materiał odblaskowy będzie poddany oświetleniu tak

długo aż wzorzec niebieski nr 7 przejdzie na skali szarości we wzorzec nr 4. Po zakończeniu

badania próbka zostanie umyta w roztworze obojętnego detergentu, wysuszona i przebadana

na zgodność z wymaganiami określonymi w paragrafach 1.2. do 1.4.

  - Wygląd zewnętrzny

Na całej powierzchni badanej próbki nie wystąpią jakiekolwiek ślady spękania, złuszczenia,

rozwarstwienia, tworzenia się pęcherzy, odwarstwienia od podkładu, odkształcenia, kredo-

wania, odbarwienia czy korozji.

  - Trwałość barwy

Barwa próbki po zakończeniu badania będzie nadal spełniać wymagania zawarte w załączni-

ku 6, w tabelach 1 i 2.

  - Wpływ na wartość powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku materiału odblaskowego:

    - Dla celów tego badania pomiary zostaną przeprowadzone jedynie dla kąta obserwacji  = 20’

i kąta oświetlenia 2 = 5, przy zastosowaniu metody pomiaru przedstawionej w załączniku 7.

    - Wartość powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku dla próbki poddanej badaniu,

w stanie suchym, będzie niemniejsza od 80 % wartości określonej w załączniku 7, w tabe-

lach 1 i 2.

- Odporność na korozję

  - Egzemplarz jednostki próbnej zostanie poddany działaniu zawiesiny solnej przez okres 48

godzin, w dwóch przedziałach czasu, każdy po 24 godziny, z przerwą pomiędzy nimi wyno-

szącą 2 godziny, w trakcie której próbka zostanie osuszona.

Zawiesina solna zostanie wytworzona poprzez rozpylenie w temperaturze 35  2C roztworu

soli otrzymanego przez rozpuszczenie 5 części wagowych chlorku sodu w 95 częściach

wody destylowanej zwierającej nie więcej niż 0.02 % zanieczyszczeń.

Regulamin nr 104

strona 24

Załącznik 8

  - Natychmiast po zakończeniu badania, próbka nie wykaże jakiegokolwiek śladu korozji

mającej wpływ na zmniejszenie skuteczności oznakowania.

    - Wartość powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku R’ dla powierzchni odblas-

kowych mierzona po czasie powrotu próbki do stanu normalnego, wynoszącego 48

godzin, zgodnie z paragrafem 1 w załączniku 7, dla kąta oświetlenia 2 = 5 i kąta ob-

serwacji  = 20’, odpowiednio nie będzie mniejsza od wartości podanych w załączni-

ku 7, w tabeli 1 lub większa od wartości podanych w tabeli 2. Przed przystąpieniem

do pomiaru, powierzchnia próbki zostanie oczyszczona z resztek soli pozostawionych

przez zawiesinę solną.

- Odporność na działanie paliw

Odcinek jednostki próbnej o długości niemniejszej niż 300 mm zostanie zanurzony na

czas 1 minuty w mieszaninie n-heptanu i oleju toluenowego o składzie odpowiednio

70 % i 30 % objętościowych.

Po wyjęciu i wytarciu próbki do sucha miękkim płótnem, powierzchnia jednostki prób-

nej nie wykaże jakiejkolwiek widocznej zmiany, która mogłaby zmniejszyć skutecz-

ność materiału.

- Badanie na wytrzymałość cieplną

  - Odcinek jednostki próbnej o długości niemniejszej niż 300 mm będzie przechowywa-

ny przez 12 godzin (w przypadku odbłyśników odlewanych z tworzyw sztucznych

czas ten wyniesie 48 godzin) w suchej atmosferze o temperaturze 65  2C po czym

nastąpi ostudzanie próbki w temperaturze 23  2 przez 1 godzinę. Następnie  jed-

nostka próbna będzie przechowywana przez 12 godzin w temperaturze –20  2C.

  - Po czasie 4 godzin powrotu próbki do stanu normalnego zostanie ona przebadana

w normalnych warunkach laboratoryjnych.

  - Po zakończeniu tego badania zostanie jednoznacznie stwierdzony brak jakichkol-

wiek spękań lub dostrzegalnych odkształceń powierzchni próbki, zwłaszcza w od-

niesieniu do elementów optycznych.

- Odporność na czyszczenie

Próbka do badania posmarowana mieszaniną oleju smarownego z detergentami oraz

grafitu będzie łatwo oczyszczalna, bez szkody dla powierzchni materiału odblaskowe-

go, poprzez przetarcie słabym roztworem alifatycznym, takim jak n-heptan, a następ-

nie umycie obojętnym detergentem.

- Trwałość własności fotometrycznych

  - Organ uprawniony do udzielania homologacji ma prawo zbadać trwałość własności

optycznych materiału odblaskowego w trakcie jego eksploatacji (w czasie jego używa-

nia w postaci naniesionych oznakowań lub grafik / oznakowań wyróżniających).

  - Organy administracji reprezentujące Strony Porozumienia, które zatwierdziły homolo-

logację mogą przedsięwziąć określone badania. Jeśli dla danego typu materiału od-

blaskowego zachodzą ‘’systematycznie powtarzające się uszkodzenia w trakcie eksplo-

atacji’’ wówczas próbki badanego materiału zostaną przekazane do oceny uprawnione-

mu organowi, który udzielił homologacji.

Regulamin nr 104

strona 25

Załącznik 8

  - Przy braku innych kryteriów, zapis o ‘’systematycznie powtarzających się uszkodze-

niach w trakcie eksploatacji’’ należy stosować zgodnie z treścią paragrafu 6 niniejsze-

go Regulaminu.

- Odporność na penetrację wody

  - Jednostka próbna materiału odblaskowego zostanie zanurzona na 10 minut w wodzie

o temperaturze 50  5C, tak aby najwyższy punkt górnej części powierzchni odblas-

kowej znajdował się 20 mm poniżej powierzchni wody. Badanie to zostanie powtórzo-

ne dla jednostki próbnej obróconej o kąt 180, tak aby powierzchnia odblaskowa była

zwrócona w kierunku dna, a powierzchnia tylna znajdowała się na głębokości około

20 cm poniżej powierzchni wody. Następnie, jednostka próbna (jednostki próbne) zos-

tanie niezwłocznie zanurzona w tych samych warunkach w wodzie o temperaturze

25  5C.

  - Powierzchnia odblaskowa jednostki próbnej nie powinna wykazać jakichkolwiek śladów

penetracji wody. Jeśli przeprowadzone oględziny wzrokowe ujawnią obecność wody

w warstwie odblaskowej, należy przyjąć, że materiał odblaskowy poddany temu bada-

niu nie spełnia wymagań.

  - Jeśli przeprowadzone oględziny wzrokowe nie ujawnią obecności wody w warstwie od-

blaskowej lub w przypadku wątpliwości tego dotyczących zostanie pomierzona wartość

powierzchniowej gęstości współczynnika odblasku R’ zgodnie z załącznikiem 7, po

uprzednim lekkim wstrząśnięciu jednostki próbnej w celu usunięcia nadmiaru wody z jej

powierzchni zewnętrznych.

__________

Regulamin nr 104

strona 26

Załącznik 9

### Załącznik 9

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KSZTAŁTU OZNAKOWANIA ORAZ WYMAGAŃ WZGLĘDEM MOCOWANIA 1/

- BOCZNE I TYLNE OZNAKOWANIE PASAMI

  - Materiały do oznakowania odblaskowego zamontowane na pojazdach mogą być wykonane

w postaci jednego elementu lub kilku elementów, najlepiej połączonych przy montażu w spo-

sób ciągły, równolegle lub możliwie najbardziej równolegle do ziemi.

Ta sama zasada odnosi się do ciągników, naczep samochodowych i innych zestawów pojaz-

dów. Kombinacja pojazdu samochodowego i przyczepy, w której jedno z nich jest oznakowa-

ne a drugie nie, jest odradzana w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

  - Sposób zamocowania oznakowań powinien umożliwić jak najlepsze rozpoznanie całkowitej

długości i szerokości pojazdu. Termin ‘’całkowitej’’ oznacza przynajmniej 80 % długości

i / lub szerokości.

  - W przypadku montowania pasów w sposób nieciągły, odległość pomiędzy poszczególnymi

elementami powinna być możliwie jak najmniejsza i nie powinna przekraczać 50 % długości

najkrótszego elementu.

  - Materiały do oznakowania odblaskowego będą zamocowane na minimalnej wysokości

250 mm względem ziemi i maksymalnej 1,500 mm. Tym niemniej dopuszcza się wysokość

mocowania 2,100 mm w przypadkach gdy warunki techniczne uniemożliwiają spełnienie

wymogu maksymalnej wysokości mocowania 1,500 mm.

- OZNAKOWANIE KONTUROWE

  - Sposób zamocowania oznakowań konturowych powinien umożliwić jak najlepsze rozpozna-

nie całkowitego profilu pojazdu z boku i z tyłu.

  - W przypadku montowania pasów w sposób nieciągły, odległość pomiędzy poszczególnymi

elementami powinna być możliwie jak najmniejsza i nie powinna przekraczać 50 % długości

najkrótszego elementu.

  - Niższa część materiałów do oznakowania odblaskowego powinna być zamocowana na mi-

nimalnej wysokości 250 mm względem ziemi i maksymalnej 1500 mm.

______________________________

1/	Niniejszy załącznik w niczym nie przeszkodzi organom państwowym narzucić wymagania

różniące się od niniejszych wskazówek.

Regulamin nr 104

strona 27

Załącznik 9

- GRAFIKI I OZNAKOWANIA WYRÓŻNIAJĄCE (REKLAMA)

  - Odblaskowe grafiki i / lub oznakowania wyróżniające powinny być umieszczone wyłącz-

nie wewnątrz oznakowania konturowego, pod warunkiem, że nie osłabią skuteczności

oznakowania konturowego oraz obowiązkowego oświetlenia i świateł sygnałowych.

W porównaniu z oznakowaniem konturowym, grafiki i / lub oznakowania wyróżniające

powinny być umiarkowane zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej, w paragrafie 3.2.

  - Warunek ‘’umiaru’’ jest spełniony jeśli:

    - Liczba liter / znaków jest mniejsza od 15;

3.2.2.	Wysokość liter / znaków mieści się pomiędzy 300 mm a 1,000 mm;

    - Całkowita powierzchnia odblaskowa nie przekracza 2.0 m2;

3.2.4.	Nie będą zamieszczane żadne dłuższe napisy jak adresy i numery telefonów.

- PRZYKŁADY OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH

Przykłady oznakowań odblaskowych są pokazane w dodatkach 1 i 2.

__________

Regulamin nr 104

strona 28

Załącznik 9 – Dodatek 1

### Załącznik 9 – Dodatek 1

PRZYKŁADY OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH W POSTACI PASÓW

### Przykład A

### Przykład B

Regulamin nr 104

strona 29

Załącznik 9 – Dodatek 1

Załącznik 9 – Dodatek 1 (ciąg dalszy)

PRZYKŁADY OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH W POSTACI PASÓW

### Przykład C

### Przykład D

Regulamin nr 104

strona 30

Załącznik 9 – Dodatek 1

Załącznik 9 – Dodatek 1 (ciąg dalszy)

PRZYKŁADY OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH W POSTACI PASÓW

### Przykład E

Lina

__________

Regulamin nr 104

strona 31

Załącznik 9 – Dodatek 2

### Załącznik 9 – Dodatek 2

PRZYKŁADY KONTUROWYCH OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH

(Z GRAFIKAMI I OZNAKOWANIAMI WYRÓŻNIAJĄCYMI)

### Przykład A

### Przykład B

Regulamin nr 104

strona 32

Załącznik 9 – Dodatek 2

Załącznik 9 – Dodatek 2 (ciąg dalszy)

PRZYKŁADY KONTUROWYCH OZNAKOWAŃ ODBLASKOWYCH

(Z GRAFIKAMI I OZNAKOWANIAMI WYRÓŻNIAJĄCYMI)

### Przykład C

### Przykład D

__________